SDK使用手册

开发手册V1.0

# 文档版本

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026年05月13日 | 寇家蔚 |

SDK 使用手册

1. 先选用哪个工程

| 工程 | 用途 |
| --- | --- |
| Base_SDK_py | Python 最小示例：读取状态并下发运动。 |
| Base_SDK_c++ | C++ 最小示例：结构清晰，便于嵌入客户程序。 |
| Base_function_SDK_c++ | C++ 指令封装示例：常用动作已封装成函数。 |
| Ros | ROS1 示例：一个系统节点负责连接机器人，一个用户节点负责调用动作。 |

2. 使用前准备

电脑和机器人控制器需要在同一网段。

只需要改一个机器人地址，示例地址（除Ros外）一般写在 main 文件里。

运行运动指令前，先执行清错、恢复、使能。示例程序已经放在初始化流程里。

说明：文档中只写必要命令。工程内部的库文件、协议文件和详细路径，客户正常使用时不需要关心。

3. Python 示例

适合先确认网络、状态读取和运动下发是否正常。

进入 Python 工程目录。

打开 main.py，修改 robot_ip。

运行 main.py。程序会持续打印当前位置，同时把当前关节角的第六轴改为 0 并发送一次 MoveAbsJ。

cd Base_SDK_py python3.10 main.py

提示：如果使用 Windows，请用已安装的 Python 运行；如果使用 Linux，请用 python3.10 运行。

4. C++ 示例

两个 C++ 工程使用方式类似。客户主要看 src/main.cpp，其他文件夹是 SDK 依赖。

进入需要使用的 C++ 工程目录。

打开 src/main.cpp，修改机器人地址。

编译工程。

运行生成的程序。程序会持续打印当前位置，同时发送一次 MoveAbsJ 示例运动。

cd Base_SDK_c++ mkdir build cd build cmake .. make -j6

如果使用指令封装工程，把第一行目录换成：

cd Base_function_SDK_c++

目录说明：include/robot_command 放机器人指令相关内容；include/robot_state 放状态读取相关内容。客户通常只需要改 main.cpp。

5. ROS1 示例

ROS 使用时固定开三个终端。第一个终端是总节点，不能关闭；第二个终端启动系统节点；第三个终端启动用户节点。

5.1 第一次使用或代码改动后：先编译

进入 ROS 工作目录。

执行编译。

编译完成后，在当前终端设置环境变量。

cd Ros/ros/ros1 catkin_make source devel/setup.bash

重要：每次重新编译后，启动系统节点和用户节点的终端都要重新执行 source devel/setup.bash。否则可能找不到新编译的节点或消息。

5.2 每次运行：打开三个终端

| 终端 | 操作 | 是否关闭 |
| --- | --- | --- |
| 终端 1 | 启动总节点：roscore | 不要关闭 |
| 终端 2 | 设置环境变量后，启动系统节点 | 不要关闭 |
| 终端 3 | 设置环境变量后，启动用户节点 | 运行期间不要关闭 |

终端 1：启动总节点

roscore

终端 2：启动系统节点

cd Ros/ros/ros1 source devel/setup.bash rosrun robot_demo_system robot_demo_node

终端 3：启动用户节点

cd Ros/ros/ros1 source devel/setup.bash rosrun user_receiver user_receiver_node

常见操作：如果修改了系统节点或用户节点代码，先重新 catkin_make，再分别在终端 2 和终端 3 重新 source devel/setup.bash，然后再启动节点。

5.3 用户节点当前示例逻辑

后台一直打印当前末端位姿和当前关节角度。

读取当前关节角度，补齐为 10 个数。

把第六轴改为 0。

发送一次 MoveAbsJ 运动。

6. 常见问题

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 连接失败 | 检查机器人地址是否正确，电脑和控制器是否在同一网段。 |
| ROS 提示找不到节点 | 先 catkin_make，再在当前终端执行 source devel/setup.bash。 |
| ROS 状态不更新 | 确认终端 1 和终端 2 没有关闭，并等待几秒。 |
| 运动指令失败 | 先确认机器人已清错、恢复、使能。 |
| 第二次运行点位重名 | 示例程序已使用临时名称，正常不会再因为同名点位报错。 |

7. 给客户修改的位置

| 工程 | 主要修改位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Base_SDK_py | main.py | 改机器人地址和业务逻辑。 |
| Base_SDK_c++ | src/main.cpp | 改机器人地址和业务逻辑。 |
| Base_function_SDK_c++ | src/main.cpp | 改机器人地址和业务逻辑。 |
| Ros | user_receiver/src/main3.cpp | 改用户节点里的示例业务。 |
| 建议：除 main 文件外，其他目录主要是封装和依赖。正常交付给客户时，不建议客户修改底层文件。 |  |  |